Text für HYDROMAT: (DN150-DN1200)

Absperrklappe, kraftschlüssig dichtend.

Baulänge nach DIN EN 558-1, Reihe 14 (F4).

DIN-DVGW-Registrierung für Trinkwasser.

DN       , PN

Zentrisch gelagerte Klappenscheibe,

mit einvulkanisiertem massivem Dichtungsprofil.

Wartungsfreies Schneckengetriebe, Schutzart IP 68.

Gehäuse und Klappenscheibe aus GGG-50

Klappenwelle und Schrauben aus Edelstahl.

Wartungsfreie Lagerung der Welle, sechsfach vor Medium geschützt.

Gehäuse-Außenflächen, Vollemail.

Gehäuse-Innenflächen, Vollemail.

Klappenscheibe, Vollemail.

Farbton, RAL 5002

Absperrklappe System HYDROMAT©

Fabrikat Tröger + Entenmann Hydromaten KG, Heidelberg,

oder gleichwertig.

Text für HYDROMAT Typ FG: (DN50-DN125)

Absperrklappe,

Baulänge nach DIN EN 558-1, Reihe 14 (F4).

DIN-DVGW-Registrierung für Trinkwasser.

DN       , PN

Zentrisch gelagerte Klappenscheibe,

aus Edelstahl.

Wartungsfreies Schneckengetriebe, Schutzart IP 68.

Gehäuse und Klappenscheibe aus GGG-50

Klappenwelle und Schrauben aus Edelstahl.

Wartungsfreie Lagerung der Welle, sechsfach vor Medium geschützt.

Gehäuse-Außenflächen, EKB.

Gehäuse-Innenflächen, vollgummiert.

Klappenscheibe, Edelstahl.

Farbton, RAL 5002

Absperrklappe System FG

Fabrikat Tröger + Entenmann Hydromaten KG, Heidelberg,

oder gleichwertig